Теоретические вопросы

Регионального (г.Москва) этапа Национального конкурса

профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР 2018»

по номинации «Лучший каменщик»

| № п/п | Вопрос | Варианты ответов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кирпичные стены по ширине кратны: | А) 100 мм Б) 120 мм В) 130 мм Г) 140 мм |  |  |  |  |
|  | Силикатный кирпич нельзя применять для кладки | А) фундаментов во влажных грунтах Б) наружных несущих стен В) арочных перемычек Г) внутренних перегородок |  |  |  |  |
|  | Каменная кладка – это: | А) конструкция из камней, кирпичей, уложенных на строительном растворе. Б) Конструкция из природных или искусственных камней (кирпича, блоков), соединенных между собой раствором, клеевым составом или пастой. В) конструкция (фундамент, стена, перегородка и др.), выполненная из природных или искусственных камней различной формы Г) конструкция (фундамент, стена, перегородка и др.), выполненная из природных или искусственных камней различной формы, которые укладывают на строительном растворе в определенном порядке. |  |  |  |  |
|  | Как называют ряд кладки из кирпичей, обращенных к наружной поверхности стены длинной боковой гранью? | А) забутовочный. Б) тычковый. В) постель. Г) ложковый. |  |  |  |  |
|  | Как называют ряд кладки из кирпичей, обращенных к наружной поверхности стены короткой гранью? | А) забутовочный. Б) тычковый. В) постель. Г) ложковый. |  |  |  |  |
|  | Верста – это: | А) две большие по площади грани кирпича, расположенные по противоположным сторонам Б) кладка, смещенная относительно основной плоскости стены по вертикали В) крайние ряды кирпича в рядах, которые образуют поверхность кладки Г) ряд, образованный из кирпичей, которые уложены длинной боковой стороной к наружной поверхности стены |  |  |  |  |
|  | Как называют способность кладки сохранять свое положение при действии нагрузок? | А) прочность. Б) крепость. В) устойчивость. Г) равновесие. |  |  |  |  |
|  | Какая система кладки лучше сопротивляется возникновению трещин от осадки здания? | А) многорядная. Б) однорядная. В) трехрядная |  |  |  |  |
|  | Как называют кирпичи и камни, уложенные между наружной и внутренней верстами? | А) забутка. Б) верста. В) постель. Г) ложок. |  |  |  |  |
|  | Средняя толщина вертикальных швов кладки составляет | А) 12 мм Б) 10 мм В) 15 мм Г) 8 мм |  |  |  |  |
|  | Штраба - это | А) участок кладки, расположенный между двумя соседними проемами Б) углубления в стене, предназначенные для размещения электропроводки В) фрагмент кладки, в котором ее очередной ряд укладывают с выступом на лицевую поверхность Г) элемент, устраиваемый в тех местах, где кладка временно прерывается |  |  |  |  |
|  | На какой из схемы изображена однорядная (цепная) система перевязки? | А) | Б) | В) |  | Г) |
|  | На какой из схемы изображена многорядная система перевязки? | А) | Б) | В) |  | Г) |
|  | На какой из схемы изображена трехрядная система перевязки? | А) | Б) | В) |  | Г) |
|  | Какое из трех правил разрезки кладки не выполняется при многорядной кладке? | А) первое. Б) второе. В) третье. |  |  |  |  |
|  | Для кладки столбов не допускается применять систему перевязки: | А) однорядную Б) трехрядную В) многорядную Г) пятирядную |  |  |  |  |
|  | Каким рядом начинают кладку? | А) тычковым. Б) ложковым. В) не имеет значения. |  |  |  |  |
|  | В забутку кирпич укладывают способом: | А) вполуприсык Б) вприжим В) вприсык Г) в пустошовку |  |  |  |  |
|  | Раствор для вертикального шва загребают кельмой, прижимают ее к ранее уложенному кирпичу и окончательно зажимают укладываемым кирпичом – это способ укладки? | А) вполуприсык Б) вприжим В) вприсык Г) в пустошовку |  |  |  |  |
|  | Кладка под расшивку ведется | А) без подрезки раствора Б) с полным заполнением швов В) в пустошовку Г) вприжим |  |  |  |  |
|  | Форма расшивки швов в подрезку? | А) Б) В) Г) |  |  |  |  |
|  | Простенки шириной до 1 метра выкладывают по системе привязки: | А) однорядной Б) трехрядной В) многорядной Г) пятирядной |  |  |  |  |
|  | Для кладки из крупноформатных камней шириной до 260 мм, толщиной до 250 мм и длиной до 510 мм на толщину стены перевязку следует осуществлять. | А) в 1/4 камня в каждом ряду Б) в 1/4 камня через один ряд В) в 1/2 камня через один ряд Г) в 1/2 камня в каждом ряду |  |  |  |  |
|  | Применение половинок кирпича допускается | А) в кладке забутовочных рядов Б) в кладке простенков В) в кладке мало нагруженных каменных конструкций (участки стен под окнами и т. п.). Г) в кладке внутренней версты |  |  |  |  |
|  | Чему равна толщина стены в мм, если она выполнена в 1,5 кирпича: | А) 380; Б) 510; В) 250; Г) 640. |  |  |  |  |
|  | Каменная кладка с сетчатым армированием выполняется на растворах марки | А) не меньше 15; Б) не меньше 25; В) не больше 25; Г) не меньше 50; |  |  |  |  |
|  | Расстояние между поперечными стержнями сетки должно | А) не более 150 мм; Б) не более 100 мм; В) не более 120 мм; Г) не более 200 мм; |  |  |  |  |
|  | При армированной кладке в прямоугольных сетках применяется арматура диаметром не менее | А) 2,5 мм Б) 3 мм В) 5 мм Г) 6 мм |  |  |  |  |
|  | Через Армирование сетчатой арматурой кладки выполняют через: | А) через 3 ряда ; Б) через ряд; В) через 5 рядов; г) через10 рядов |  |  |  |  |
|  | При выполнении кирпично-бетонной анкерной кладки пространство между стенками заполняется | А) легким бетоном Б) шлаком В) минераловатными плитами Г) остается воздушная прослойка |  |  |  |  |
|  | Кладку с воздушной прослойкой ведут по системе перевязки: | А) однорядной Б) трехрядной В) многорядной Г) пятирядной |  |  |  |  |
|  | Длина рядовой перемычки больше длины проема на: | А) 50 см Б) 25 см В) 5 см Г) 35 см |  |  |  |  |
|  | Кладку клинчатых и лучковых перемычек ведут: | А) равномерно с двух сторон от замка к пяте Б) равномерно с двух сторон от пяты к замку В) последовательно, от одного края к другому Г) равномерно с двух сторон от пяты к замку |  |  |  |  |
|  | Растворы с добавками хлористого натрия или кальция не применяются для кладки: | А) стен складских зданий Б) подземной части промышленных зданий В) стен жилых зданий Г) стен инженерных сооружений |  |  |  |  |
|  | На фрагменте чертежа кирпичной стены изображена облегчённая кладка |  |  | А) кладка с воздушной прослойкой Б) кладка с утеплителем из теплоизоляционных плит В) кладка облегченная с горизонтальными диафрагмами Г) колодцевая кладка |  |  |
|  | На фрагменте чертежа кирпичной стены изображена облегчённая кладка |  |  | А) кладка с воздушной прослойкой Б) кладка с утеплителем из теплоизоляционных плит В) кладка облегченная с горизонтальными диафрагмами Г) колодцевая кладка |  |  |
|  | На фрагменте чертежа кирпичной стены изображена облегчённая кладка |  |  | А) кладка с воздушной прослойкой Б) кладка с утеплителем из теплоизоляционных плит В) кладка облегченная с горизонтальными диафрагмами Г) колодцевая кладка |  |  |
|  | Для проверки плоскости лицевой поверхности кладки используют: | А) отвес Б) строительный уровень В) шнур-причалку Г) правило Г) |  |  |  |  |
|  | Как называется участок возводимой стены и часть примыкающей к ней площади, в пределах которой размещают материалы, приспособления, инструменты и передвигается сам каменщик? | А) система перевязки. Б) рабочее место. В) зона материалов. Г) строительная зона. |  |  |  |  |
|  | Подготовку рабочих мест каменщиков выполняют в следующем порядке: | А) расставляют на подмостях кирпич в количестве, необходимом для двухчасовой работы; Б) устанавливают порядовки с указанием на них отметок оконных и дверных проемов и т.д. В) устанавливают подмости; Г) расставляют ящики для раствора; |  |  |  |  |
|  | Установите соответствие между: А – грунт естественный; Б – керамика, кирпич красный; В – глина и его графическим изображением: | 1; 4. 2; 5. 3; 6. |
|  | Установите соответствие между: А – засыпка, щебень, гравий; Б – неметаллы (утеплитель); В – керамика, красный кирпич и его графическим изображением: | 1; 4. 2; 5. 3; 6. |
|  | Установите соответствие условных графических изображений: А) окно с четвертями в плане Б) окно без четвертей на разрезе | 1. 2. 3. 4. |
|  | На каких условных графических изображениях представлены оконные проемы, выполненные из кирпича: | А. Б. В. Г. |
|  | На чертеже плана первого этажа ширина внутренних кирпичных стен составляет: | А) 100 мм Б) 190 мм В) 380 мм Г) 310 мм |  |  |  |  |
|  | На чертеже плана первого этажа ширина оконного проема на фасаде составляет: | А) 1000 мм Б) 1100 мм В) 1300 мм Г) 1700 мм |  |  |  |  |
|  | Определите, по изображению фасада здания, на какой высоте от уровня земли рассоложено окно: | А) 0,6 м Б) 0,8 м В) 1,5 м Г) 2,55 м |  |  |  |  |
|  | Норма времени для кладки 1 м3 внутренних стен толщиной 38 см на цементном растворе составляет 3,2 чел.-ч. Сколько времени потребуется для кладки 0,50 м3 | А) 1 чел.-ч Б) 1,6 чел.-ч В) 3,2 чел.-ч Г) 6,4 чел.-ч |  |  |  |  |
|  | Норма времени для кладки 1 м3 внутренних стен толщиной 2,5 кирпича на цементном растворе составляет 2,5 чел.-ч. Какой объем работ выполнит каменщик за 8 рабочих часов | А) 10 м3 Б) 15 м3 В) 20 м3 Г) 25 м3 |  |  |  |  |
|  | Рабочая площадка для кирпичной кладки должна иметь ширину рабочей зоны не менее: | А) 1,2 м Б) 1,6 м В) 3,2 м Г) 2,5 м |  |  |  |  |
|  | На представленном фрагменте чертежа кирпичной кладки изображено ¾ кирпича |  |  |  | А) 2 Б) 4 В) 5 Г) 6 |  |
|  | Рабочая площадка для кирпичной кладки должна иметь ширину транспортной зоны: | А) 1,2 м Б) 1,6 м В) 3,2 м Г) 2,5 м |  |  |  |  |
|  | Ширина зоны складирования при организации рабочего места каменщика составляет: | А) 1 м; Б) 1,5 м; В) 0,7 м; Г) 0,5 м. |  |  |  |  |
|  | На приведённом фрагменте чертежа ширина кирпичной стены (при толщине утеплителя 30 мм) составляет: |  |  |  | А) 2 Б) 560 В) 660 Г) 620 |  |
|  | Временные устройства, устанавливаемые на перекрытии и позволяющие выполнять кладку в пределах высоты этажа | а) подмости; б) подлески; в) леса; г) тумбы. |  |  |  |  |
|  | Часть возводимого сооружения или здания, на которой в течение определенного времени выполняется определенный строительный процесс, называется | 1) рабочим местом; 2) делянкой; 3) операцией; 4) захваткой. |  |  |  |  |